СИМУЛАЦИЈА И СИМУЛАЦИОНИ ЈЕЗИЦИ

2. октобар 2001. године

1. задатак: (CSMP)

Посматра се слетање свемирске летелице на површину Mесеца, при чему се узима у обзир искључиво вертикално кретање (слика). Маса летелице (М) се састоји из два дела: фиксне масе летелице (mlet) и варијабилне масе горива у летелици (mgor). Убрзање летелице (ubl) се може описати на следећи начин:

M⋅ubl=−gmmlet+mgor1+s/rm2+gpot∗gfakt

где су:

gm – гравитационо убрзање на површини Mесеца (1.62 m/sec-2),

rm – полупречник Mесеца (1738000 m),

mlet – маса летелице (15000 kg),

mgor – маса горива у летелици (почетна вредност 1000 kg),

s – пређени пут летелице,

gpot – потрошња горива (kg/sec),

gfakt – фактор који конвертује потрошњу горива у јединице силе (4000 N),

Промена масе горива у летелици у јединици времена једнака је негативној вредности променљиве gpot која се може описати на следећи начин:

| време (t) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpot | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |

Уколико маса горива постане једнака нули, потрошња горива такође постаје једнака нули. Кретање летелице престаје у тренутку када дотакне површину Месеца.

За описани модел потребно је:

- Написати одговарајући математички модел (ММ) система (систем диференцијалних једначина) у складу са Њутновим законима механике.

- Трансформисати ММ система у облик погодан за моделирање на CSMP-у.

- Нацртати одговарајући блок дијаграм у језику CSMP.

- Направити табелу конфигурације која одговара блок дијаграму.

2. задатак: (GPSS)

За дати вербални опис система написати GPSS програм. Коментарисати кратко сваку програмску линију.

Купци долазе у пекару на сваких 35 секунди са одступањем које подлеже експоненцијалној расподели. Први купац долази 8 минута након отварања пекаре. Уколико процени да се у пекари већ налази укупно 18 или више купаца, пристигли купац одустаје од куповине и одлази. У пекари раде 3 продавца и сваки од њих врши услуживање купаца (за све производе) и наплаћивање. Код сваког продавца се формира засебан ред купаца. По доласку, купац стаје у ред у коме има најмање других купаца. У случају када је најмањи број купаца једнак у било која два или сва три реда, нови купац произвољно бира ред у коме ће чекати на опслуживање. Од укупног броја купаца, њих 40% долази ради куповине хлеба, 45% ради куповине пецива, док преосталих 15% долази ради куповине колача. Количине које купац купује према врстама производа дате су у табели Т-1. Уколико неког производа нема у довољним количинама, купац узима онолико комада колико је тренутно расположиво. Приликом куповине, ажурира се расположива количина купљеног производа у пекари.

Т-1

| Хлеб |  | Пециво |  | Колачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комада | Вероватноћа | Комада | Вероватноћа | Комада | Вероватноћа |
| 1 | 0.45 | 1 | 0.05 | 1 | 0.60 |
| 2 | 0.40 | 2 | 0.35 | 2 | 0.25 |
| 3 | 0.10 | 3 | 0.30 | 3 | 0.10 |
| 4 | 0.05 | 4 | 0.15 | 4 | 0.05 |
|  |  | 5 | 0.10 |  |  |
|  |  | 6 | 0.05 |  |  |

Време задржавања купаца приликом опслуживања у пекари не зависи од врсте производа коју купац узима, већ само од купљених количина и дато је релацијом: време куповине = број комада * 10 (сек) + 15 (сек), док одступање од овог времена може износити  5 (сек). Време плаћања за све купце униформно је расподељено на интервалу [10,30] (сек). По обављеној куповини, купац напушта пекару.

Пословођа пекаре долази у продајни простор на сваких 42 минута и проверава расположиве количине свих врста производа. Уколико су те количине мање од 25 (за хлеб), 90 (за пециво) и 45 (за колаче), пословођа иницира доношење нових количина. При свакој допуни доноси се по 15 комада хлеба, 50 комада пецива и 20 колача. Може се претпоставити да ће све нове количине бити расположиве 30 секунди по доласку пословође. У почетном тренутку посматрања, у пекари је на располагању 15 комада хлеба, 75 комада пецива и 35 колача.

Симулирати описани систем опслуживања за долазак 500 купаца. Снимити хистограм боравка купаца у пекари, хистограм количине пецива које је на располагању при сваком доласку пословође, редове чекања на сва три места опслуживања, као и укупне продате количине за све три врсте производа.