СИМУЛАЦИЈА И СИМУЛАЦИОНИ ЈЕЗИЦИ

17. јун. 2002. године

1. задатак: (CSMP)

Гвоздена куглица густине K=7800 (kg/m3), полупречника r=1 (cm) окачена је на плафон помоћу опруге коефицијента еластичности k=5*10-3 (N/m). Куглица је уроњена у течност густине Т=800 (kg/m3) и коефицијента вискозности =1*10-4

( ). На посматрано тело делују следеће силе (слика 1):

- сила земљине теже,

- сила еластичности опруге,

- сила отпора течности (коефицијент пропорционалности: 6⋅π⋅η⋅r)

- сила потиска течности: 43⋅π⋅r3⋅ρT⋅g

Слика 1. Тело зароњено у течност

На основу вербалног описа модела и слике, а под претпоставком да је у почетном тренутку t0, вредност почетне брзине v(t0)= v0 и почетна вредност пређеног пута x(t0)= x0 потребно је:

- Написати одговарајући математички модел (ММ) кретања куглице.

- Трансформисати ММ у облик погодан за моделирање на језику CSMP.

- Моделирати трансформисани ММ у облику блок дијаграма у језику CSMP.

- Направити табелу конфигурације која одговара блок дијаграму.

2. задатак: (GPSS)

За дати опис система написати GPSS програм. Коментарисати сваку програмску линију.

Празне гондоле за превоз скијаша долазе у пријемно-отпремну станицу на сваких 6020 секунди и накупљају се на  предвиђеном месту. Прва гондола која долази у пријемно-отпремну станицу, 120 секунди након почетног тренутка посматрања, директно одлази до места где се укрцавају скијаши. Све остале гондоле које се накупљају, долазе до места за укрцавање скијаша 15 секунди након што је претходна (укрцана) гондола напустила станицу. По заустављању, гондола прихвата скијаше који чекају превоз. Максимални капацитет гондоле је 10 скијаша. Скијаши улазе у гондолу по један, а време уласка по скијашу износи 62 секунде. У гондолу улази онолико скијаша колико тренутно чека превоз, до попуњења капацитета гондоле (не чека се да се гондола попуни). Након тога гондола креће и по истеку 5 секунди може се сматрати да је напустила станицу. Од тог тренутка гондола се више не прати у моделу.

Скијаши са терена долазе у станицу сваких 3513 секунди, за разлику од  скијаша који тек пристижу на скијање и то на сваких 14060 секунди. Од укупног броја пристиглих скијаша њих 35% одлази до благајне да купи карте за једнократну вожњу гондолом. Преостали скијаши поседују недељне карте. Време задржавања на благајни износи 2810 секунди. Сви скијаши пролазе кроз једну од две капије за контролу карата. Време задржавања на капији износи 64 секунде. Након тога скијаши запоседају плато за улазак у гондолу. При уласку у гондолу поштује се редослед доласка на плато.

Извршити симулацију описаног система за 100 полазака гондола. Снимити ред скијаша пред капијама за контролу карата, као и ред накупљених гондола. Снимити хистограме: времена укрцавања скијаша у гондоле и броја скијаша по гондоли. Одредити укупан број скијаша који су купили дневне карте, као и укупан број скијаша који су се укрцали у гондоле.