SIMULACIJA I SIMULACIONI JEZICI

- Pismeni deo ispita, 24. septembar 1997. god. -

1. zadatak

Sistem prikazan na slici predstavqa telo mase m koje je prika~eno za slobodni kraj {ipke zanemarqive mase i du`ine L, sa momentom inercije J u odnosu na ta~ku obrtawa P. U stawu mirovawa, podrazumeva se da je ugaoni pomeraj tela  jednak nuli. Trewe, proporcionalno ugaonoj brzini ’ opisuje se preko koeficijenta B.

Potrebno je:

- Napisati odgovaraju}i matemati~ki model (MM) sistema, ako se obrtni moment tela usled gravitacije mo`e izraziti kao

-  = -m*g*L*sin

- Transformisati MM u oblik pogodan za modelirawe na CSMP-u. Pri tome po}i od pretpostavke da na telo ne deluje ni jedna poreme}ajna sila, ali je ono u trenutku t=t0 izvedeno iz ravnote`nog polo`aja za ugao (0)=0.

- Formirati CSMP blok dijagram i numerisati blokove.

- Napraviti tabelu konfiguracije koja odgovara izra|enom blok dijagramu.

2. zadatak

- Za dati verbalni opis sistema napisati GPSS program; kratko komentarisati svaku programsku liniju.

Gondole za prevoz skija{a po dolasku u prijemno-otpremnu stanicu nakupqaju se na  predvi|enom mestu. Gondola dolazi do mesta za ukrcavawe skija{a 15 sekundi nakon {to je prethodna (ukrcana) gondola napustila stanicu. Po zaustavqawu, gondola prihvata skija{e koji ~ekaju prevoz. Maksimalni kapacitet gondole je 8 skija{a. Vreme ulaska po jednoj osobi iznosi 7±3 sekunde. U gondolu ulazi onoliko skija{a koliko trenutno ~eka prevoz, do popuwewa kapaciteta gondole (ne ~eka se da se gondola popuni). Nakon toga gondola kre}e i po isteku 5 sekundi mo`e se smatrati da je napustila stanicu. Od tog trenutka gondola se vi{e ne prati u modelu.

Skija{i sa terena dolaze u stanicu svakih 14±11 sekundi, za razliku od tek pristiglih skija{a koji dolaze svakih 45±15 sekundi. Od ukupnog broja pristiglih skija{a wih 12% odlazi do blagajne da kupi karte za jednokratnu vo`wu gondolom. Preostali skija{i poseduju nedeqne karte. Vreme zadr`avawa na blagajni iznosi 10±6 sekundi. Svi skija{i prolaze kroz jednu od dve kapije za kontrolu karata. Vreme *zadr`avawa na kapiji iznosi 6±4 sekunde. Nakon toga skija{i zaposedaju plato za ulazak u gondolu. Pri ulasku u gondolu po{tuje se redosled dolaska na plato.

Izvr{iti simulaciju opisanog sistema za 100 gondola. Snimiti red skija{a pred kapijama za kontrolu karata. Tako|e snimiti histogram vremena ukrcavawa skija{a u gondolu.

- Modifikovat program tako da obuhvati slede}e:

- snimiti histogram broja skija{a po gondoli;

- odrediti ukupan broj skija{a koji su  se ukrcali u gondole;