%-- 12/14/12  9:19 AM --%

%prevodjenje modela

% tf(b, i, Ts) i ss(A,B,C,D,Ts)

A=[-2 -1; 1 -2];

B=[1 1; 2 -1];

C=[1 0];

D=[0 1];

sistem=ss(A,B,C,D)

%Iz ovog modela sada da dobijemo prenosnu f-ju

G=tf(sistem)

%Dobili smo dve prenosne f-je, zato sto smo imali dva ulaza

%Mogli smo i suprotno da idemo, da smo imali brojilac i imenilac preko tf

%A onda preko G, da primenimo ss i dobijemo model stanja

[b i]=ss2tf(A,B,C,D,1) %Poslednji argument nam govori za koju prenosnu f-ju zelimo da dobijemo koeficijente u brojiocu i imeniocu

[b i]=ss2tf(A,B,C,D,2) %Za drugu prenosnu f-ju

%tf2ss i ss2tf

%Ukoliko su nam dati brojilac i imenilac, da dobijemo model u prostoru stanja

[A,B,C,D]=tf2ss(b,i)

% ss2zp tf2zp, preko polova

% zp = nule i polovi

[z p k]=tf2zp(b,i) %posto iz prenosne prenosimo, argumenti brojilac i imenilac

%k = 1 jer nista nismo izvukli kao zajednicki koeficijent

[z p k]=ss2zp(A,B,C,D)

%c2d - kontinualni u diskretni, d2c - obrnuto

G=tf([1 -1], [1 4 5]) %Pravimo prenosnu f-ju

Gd=c2d(G,0.1,'foh') %Kontinualni u diskretni, prvi parametar prenosna f-ja, drugi vremenski odsecak, treci parametar metod diskretizacije

step(G,Gd) %Da prikazemo na grafiku

%'zoh' i 'foh' su ono sto je nama potrebno

%Upravljivost sistema

%Ispitujemo pomocu matrice

F=[1 1; 4 -2];

G=[1 -1; 1 -1];

H=[1 0; 0 1];

Co = ctrb(F,G)

unco = length(F) - rank(Co) %Ukoliko je 0 sistem je potpuno upravljiv, ako je >0 nekontrolisan je

%1 stanje imamo koje je nekontrolisano, iz tog stanje ne mozemo da vidimo odakle smo dosli

%Osmotrivost

Ob = obsv(F,H)

unob = length(F) - rank(Ob)

%Sistem je u potpunosti osmotriv

F=[-1 -1;-4 -5];

G=[1; 0];

H=[1 1];

%Naci prenosnu f-ju sistema

%Prvi nacin Gs=H*inv(s*eye(2)-F)*G

%Drugi nacin

sistem = ss(F,G,H,[0]) %Poslednji argument ce biti 0 u nama potrebnim zadacima

Gs = tf(sistem)

%Prevesti sada ovu prenosnu f-ju u diskretni domen

Gz = c2d(Gs,0.2,'foh')

%Mejson

%Prevodjenje u Jordanovu konanicku formu Fn = jordan(F)