>> %prevodjenje modela

>> % tf(b, i, Ts) i ss(A,B,C,D,Ts)

>> A=[-2 -1; 1 -2];

>> B=[1 1; 2 -1];

>> C=[1 0];

>> D=[0 1];

>> sistem=ss(A,B,C,D)

a =

x1  x2

x1  -2  -1

x2   1  -2

b =

u1  u2

x1   1   1

x2   2  -1

c =

x1  x2

y1   1   0

d =

u1  u2

y1   0   1

Continuous-time model.

>> %Iz ovog modela sada da dobijemo prenosnu f-ju

>> G=tf(sistem)

Transfer function from input 1 to output:

s - 4.441e-016

--------------

s^2 + 4 s + 5

Transfer function from input 2 to output:

s^2 + 5 s + 8

-------------

s^2 + 4 s + 5

>> %Dobili smo dve prenosne f-je, zato sto smo imali dva ulaza

>> %Mogli smo i suprotno da idemo, da smo imali brojilac i imenilac preko tf

>> %A onda preko G, da primenimo ss i dobijemo model stanja

>> [b i]=ss2tf(A,B,C,D,1) %Poslednji argument nam govori za koju prenosnu f-ju zelimo da dobijemo koeficijente u brojiocu i imeniocu

b =

0     1     0

i =

1     4     5

>> [b i]=ss2tf(A,B,C,D,2) %Za drugu prenosnu f-ju

b =

1     5     8

i =

1     4     5

>> %tf2ss i ss2tf

>> %Ukoliko su nam dati brojilac i imenilac, da dobijemo model u prostoru stanja

>> [A,B,C,D]=tf2ss(b,i)

A =

-4    -5

1     0

B =

1

0

C =

1     3

D =

1

>> % ss2zp tf2zp, preko polova

>> % zp = nule i polovi

>> [z p k]=tf2zp(b,i) %posto iz prenosne prenosimo, argumenti brojilac i imenilac

z =

-2.5000 + 1.3229i

-2.5000 - 1.3229i

p =

-2.0000 + 1.0000i

-2.0000 - 1.0000i

k =

1

>> %k = 1 jer nista nismo izvukli kao zajednicki koeficijent

>> [z p k]=ss2zp(A,B,C,D)

z =

-2.5000 + 1.3229i

-2.5000 - 1.3229i

p =

-2.0000 + 1.0000i

-2.0000 - 1.0000i

k =

1

>> %c2d - kontinualni u diskretni, d2c - obrnuto

>> G=tf([1 -1], [1 4 5]) %Pravimo prenosnu f-ju

Transfer function:

s - 1

-------------

s^2 + 4 s + 5

>> Gd=c2d(G,0.1,'foh') %Kontinualni u diskretni, prvi parametar prenosna f-ja, drugi vremenski odsecak, treci parametar metod diskretizacije

Transfer function:

0.04226 z^2 - 0.01093 z - 0.03954

---------------------------------

z^2 - 1.629 z + 0.6703

Sampling time: 0.1

>> step(G,Gd) %Da prikazemo na grafiku

>> %'zoh' i 'foh' su ono sto je nama potrebno

>>

>>

>> %Upravljivost sistema

>> %Ispitujemo pomocu matrice

>> F=[1 1; 4 -2];

>> G=[1 -1; 1 -1];

>> H=[1 0; 0 1];

>> Co = ctrb(F,G)

Co =

1    -1     2    -2

1    -1     2    -2

>> unco = length(F) - rank(Co) %Ukoliko je 0 sistem je potpuno upravljiv, ako je >0 nekontrolisan je

unco =

1

>> %1 stanje imamo koje je nekontrolisano, iz tog stanje ne mozemo da vidimo odakle smo dosli

>>

>>

>> %Osmotrivost

>> Ob = obsv(F,H)

Ob =

1     0

0     1

1     1

4    -2

>> unob = length(F) - rank(Ob)

unob =

0

>> %Sistem je u potpunosti osmotriv

>> F=[-1 -1;-4 -5];

>> G=[1; 0];

>> H=[1 1];

>> %Naci prenosnu f-ju sistema

>> %Prvi nacin Gs=H*inv(s*eye(2)-F)*G

>> %Drugi nacin

>> sistem = ss(F,G,H,[0]) %Poslednji argument ce biti 0 u nama potrebnim zadacima

a =

x1  x2

x1  -1  -1

x2  -4  -5

b =

u1

x1   1

x2   0

c =

x1  x2

y1   1   1

d =

u1

y1   0

Continuous-time model.