Skripta za usmeni iz OOP-a

- Proizvodni sistem

- . Procesi u proizvodnom sistemu

Imajući u vidu horizontalnu podelu rada, u svakom proizvodnom sistemu postoje istrživačko-razvojni, proizvodni, poslovni i upravljački proces.

Istraživačko-razvojni proces obuhvata istraživanje i razvoj : tržišta, proizvoda, pripremnog dela procesa proizvodnje, procesa proizvodnje ...

Proizvodni proces sadrži sve što se odnosi na direktnu izradu proizvoda ili izvršenje usluga (elementarni procesi), pripremni deo procesa proizvodnje i završni deo procesa proizvodnje.

Poslovni proces obuhvata : nabavku, prodaju, finansijske poslove, kadrovske, pravne i opšte poslove.

Upravljački proces objedinjava prethodno navedene procese i ima zadatak da sagledava i prati postojeće stanje proizvodnog sistema, da utvrđuje i inicira promene koje treba izvršiti da bi se proizvodni sistem menjao vremenom u skladu sa unapred postavljenim ciljevima. Kod organizacionih sistema upravljački proces ima zadatak da sagleda stanje sistema, izvrši potrebne analize stanja, predvidi i obezbedi odgovarajuće mere i rešenja i izvrši kontrolu sprovođenja mera i rešenja kao i efekata promene stanja.

Podele procesa prema kriterijumu (nema u knjizi) :

1. uticaj na predmet rada :

- direktni

- indirektni

2. posebnosti sistema :

- specijalizovani

- univerzalni

3. način odvijanja, toka, izvršenja :

- rutinski

- kreativni i

- kombinovani

4. vrste nadležnosti i odgovornosti :

- procesi operacije rada

- procesi upravljanja

- kombinovani procesi

5. učestanost :

- svakodnevni,

- povremeni,

- veoma retki

6. učešće čoveka i opreme za rad u izvršavanju procesa :

- procesi ručnog rada,

- procesi automatizovanog rada,

- kombinovani procesi

7. pripadnost ključnim formama stvaranja i funkcionisanja sistema :

- procesi projektovanja sistema,

- procesi uređenja sistema,

- procesi funkcionisanja sistema

1.2. Funkcije u proizvodnom sistemu

Ako se ima u vidu vertikalna podela rada u proizvodnom sistemu postoje sledeće funkcije :

- istraživačko-razvojna

- komercijalna

- proizvodna

- finansijska

- kadrovska

- pravna

- opšta

- upravljačka

Ovim funkcijama obuhvaćeni su svi poslovi i zadaci proizvodnog sistema.

1.3. Proizvodna radna organizacija kao sistem

Svi procesi i sve funkcije, posmatrani kao grupe poslova i zadataka, mogu se posmatrati istovremeno, kao jedna celina.

2. Proizvodni proces

Proizvodni proces, je deo proizvodnog sistema. On obuhvata sve ono što se događa sa predmetom rada između njegovog ulaza i izlaska iz proizvodnog procesa. Pri ulasku u proizvodni proces prvo se na proizvodu izvode određene operacije izrade tj. menjaju mu se fizička i hemijska svojstva čime mu se povećava upotrebna vrednost. Operacije obrade izvode se na radnim mestima. Ova radna mesta su proizvodna radna mesta. Na njima se direktno stvara nova vrednost. Taj deo proizvodnog procesa, koji je takođe proces ali manjeg obima, naziva se «rad na proizvodnim radnim mestima».

2.1. Struktura proizvodnog procesa

Svaki proizvodni proces sastoji se iz sedam elementarnih procesa:

- Rad na proizvodnim radnim mestima

- kontrola kvaliteta

- unutrašnji transport

- skladištenje

- preventivna zaštita radnika na radu

- preventivno održavanje sredstava za rad

- snabdevanje energijom i tehnolloškim fluidima

Samo se u okviru prvog elementarnog procesa direktno stvara nova vrednost. Ostali elementarni procesi uglavnom povećavaju troškove proizvodnje, produžavaju proizvodni ciklus, posložavaju proces proizvodnje ... Iz tog razloga treba pri projektovanju procesa proizvodnje, nastojati da se potrebe za kontrolom, premeštanjem, skladištenjem, zaštitom i održavanjem eliminišu ili bar svedu na što manju meru.

Struktura proizvodnog procesa je predstavljena sl. slikom :

Proizvodni proces

Elementarni procesi u proizvodnji

Rad na proizvodnim RM

Kontrola kvaliteta

Unutrašnji transport

Skladištenje

Zaštita na radu

Održavanje sredstava za rad

Snabdevanje energijom i vodom

2.2. Razlike između proizvodnog i tehnološkog procesa

Tehnološki proces je deo proizvodnog procesa koji se odnosi na rad na proizvodnim radnim mestima. On je za razne proizvode različit i predstavlja zaokruženu celinu. Svaki tehnološki proces može se izdeliti na više manjih, tehnološki i organizaciono zaokruženih celina. To su :

- postupak

- operacija

- zahvat

- pokret

- mikropokret

Struktura tehnološkog procesa može se iskazati i na sl. način :

TPi  (POSTUPAK)ij  (OPERACIJA)ijk  (ZAHVAT)ijkl  (POKRET)ijklm  (MIKROPOKRET)ijklmn

i,j,k,l,m,n=1,2,3,...

2.3. Vrste proizvodnih procesa

Postoji više podela proizvodnih procesa.

a) Prva podela je prema osnovnim vrstama tehnoloških procesa

Tehnološki procesi u proizvodnji energije : mehanički, hemijski, toplotni, električni, sunčani, nuklearni.

Tehnološki procesi u preradi materija : mehanički, toplotni, toplotno-mehanički, hemijski, biološki, fizičko-hemijski, fizičko-biološko-hemisjki.

Svakom vidu tehnološkog procesa odgovara određena vrsta proizvodnog procesa.

b) Druga podela prema vidovima tehnoloških procesa koji se obavljaju u okviru proizvodnog procesa

To su : jednostavni, sintetički, analitički, sintetičko-analitički i analitičko-sintetički procesi.

Sintetičko-analitički i analitičko-sintetički čine kombinovane procese. Kombinovani procesi sa analitičkim i sintetičkim procesima čine složene procese.

c) Treća podela je prema tipovima proizvodnje

To su : pojedinačna, serijska i masovna proizvodanja. Serijska proizvodnja se deli na maloserijsku, srednjeserijsku i velikoserijsku proizvodnju.

d) Četvrta podela je prema putevima i vremenu kretanja predmeta rada kroz proces proizvodnje

Prema putevima predmeta rada : pravolinijski, krivolinijski i kombinovani. Kombinovani mogu biti bez povratnih puteva i sa povratnim putevima.

Prema proizvodnji : prekidna i neprekidna.

Prema rasporedu radnih mesta : grupni, linijski i kombinovani.

e) Peta podela prema nivou mehanizacije i automatizacije

Sredstva za rad : univerzalna i specijalna. Specijalna mogu biti mehanizovana i automatizovana. Kod univerzalnih sredstava za rad primenjuje se grupni raspored radnih mesta, dok se kod specijalizovanih primenjuje linijski raspored RM.

Proizvodnja : mehanizovana i automatizovana. Kod mehanizovane različit je stepen mehanizacije, dok se kod automatizovane rad obavlja bez direktnog učešća čoveka.

3. Organizacija proizvodnje

Organizacija proizvodnje je složen pojam. Njega nije moguće dobro definisati ako se ne uzmu u obzir svi relevantni činioci koji na nju utiču. Neki od njih su :

- predmet rada

- sredstva za rad

- rad

- tehnologija

- privredni sistem

- društveni sistem ...

Organizacija proizvodnje je deo celovite organizacije rada. Ona je pored ostalog određena ciljevima organizacije, ograničenjima okruženja i svojstvima sistema u kome se nalazi. Kada se govori o organizaciji proizvodnje treba imati u vidu tehničko-tehnološki, ekonomski, sociološki, psihofiziološki, pravni,..., aspekt proizvodnje.

3.1. Vrste organizacije proizvodnje

Kakav će oblik organizacije proizvodnje biti zavisi od više činilaca. Iako tih činilaca ima više uvek je jedan od njih najvažniji i on opredeljuje način organizovanja proizvodnje. Činioci koji najčešće određuju način organizovanja proizvodnje su :

- tehnološki proces

- vrste obrade

- predmet rada

To znači da postoje tehnološka, obradna i predmetna organizacija proizvodnje.

Tehnološka organizacija ima sledeća obeležja : tehnološki proces je u velikoj meri ugrađen u sredstva za proizvodnju, obim i način organizovanja elementarnih procesa određeni su takođe sredstavima za proizvodnju, zahteva skupa sredstva za proizvodnju, fleksibilnost programa proizvodnje je mala i ovakav način organizacije proizvodnje se primenjuje u baznoj industriji i fabrikama sa izraženim hemijskim i fizičkim procesima.

Obradnu organizaciju karakteriše sledeće : vrste obrade određuju razmeštaj sredstava za proizvodnju i oblik organizovanja proizvodnje, mašine su raspoređene u grupe po vrstama obrade, potrebni su visoko stručni radnici na mašinama, fleksibilnost programa proizvodnje je relativno velika, koristi se kod serijske proizvodnje u metaloprerađivačkoj industriji.

Predmetna organizacija proizvodnje ima sledeća obeležja : predmet rada opredeljuje način organizovanja proizvodnje, mašine se rapoređuju po redosledu operacija prilikom izrade proizvoda, koristi se u masovnoj proizvodnji jedne ili nekoliko vrsta sličnih proizvoda, sredstva za proizvodnju su relativno skupa i specijalizovana, fleksibilnost programa proizvodnje je relativno mala.

4. Osnovni elementi proizvodnje

Osnovni elementi proizvodnje su : ljudski rad, sredstva za rad, predmet rada, energija i informacije.

5. Radno mesto

Radno mesto je osnovna ćelija u procesu proizvodnje i procesu rada u celini. Radno mesto je najmanja tehnološka i organizaciona zaokružena celina u okviru koje je se odvija jedan tačno određen deo procesa rada.

U opštem slučaju radno mesto se sastoji iz pet radno povezanih a tehnološki i organizaciono međuzavisnih činilaca :

- Predmet rada

- Posao radnog mesta – koji je celovit samo kada su za radno mesto određeni : radni zadatak, materijal, alat i dokumentacija.

- Sredstva za rad koja čine : mašine, uređaji i instalacije.

- Prostor za rad koji ima odgovarajuću : veličinu, oblik, mikroklimu i priho-sociološke uslove.

- Čovek - kao najvažniji činilac koji objedinjuje sve ostale, i koji treba da poseduje odgovarajuća : znanja, sposobnosti, psiho-fiziološke osobine, psiho-sociološke osobine i dr.

Između posla i radnog zadatka postoje velike suštinske razlike. Dok je posao organizacioni pojam koji ne mora biti vremenski ograničen, lokaciono i vrednosno potpuno određen, radni zadatak je potpuno vremenski i lokaciono određen.

5.1. Gotovost radnih mesta

Da bi radno mesto bilo organizovano i postavljeno tako da se deo procesa rada koji se u okviru njega obavlja izvršio na odgovarajući način, ono mora imati sve činioce celovite i sa odgovarajućim svojstvima. Samo tada se može reći da je radno mesto “gotovo” odnosno da ima odgovarajuću gotovost.

Za svaki činilac radnog mesta postoje dva pojavna oblika : postoji i nepostoji. Međutim iako postoji može biti : odgovarajući i neodgovarajući.

Samo postojanje svih činilaca radnog mesta u odgovarajućem obliku obezbeđuje maksimalnu gotovost radnog mesta.

5.2. Organizacioni oblici radnih mesta

Sa stanovišta organizacije rada na radnom mestu, organizacije proizvodnje i organizacije rada u celini postoje tri osnovna organizaciona vida radnih mesta :

- otvoreno,

- zatvoreno i

- stabilizovano radno mesto.

Otvoreno radno mesto ima najniži nivo organizovanosti. Kod njega radnik samo manji deo raspoloživog vremena koristi za rad. Radnik na otvorenom radnom mestu često prekida rad i napušta radno mesto a kada radi to čini neefikasno i otežano, tako da je deo ukupno-raspoloživog vremena koje koristi za rad malo a učinak nizak.

Zatvoreno radno mesto ima visok nivo organizovanosti. Kod njega su svi uzroci prekida i neefikasnosti rada otklonjeni, s tim što metod rada sa stanovišta produktivnosti i humanizacije rada nije optimalan. Radnik kod zatvorenog radnog mesta ne napušta radno mesto, sve raspoloživo vreme koristi za rad, radi efikasno a radni učinak mu je veliki.

Stabilizovano radno mesto ima najviši nivo organizovanosti. Uslov za ostvarenje stabilizovanosti radnog mesta jeste njegovo prethodno zatvaranje. Kada se kod zatvorenog radnog mesta primenom studije metoda rada način rada na radnom mestu optimizuje sa stanovišta produktivnosti i humanosti rada, dolazi se do stabilizovanog radnog mesta. Kod njega je rad najefikasniji i najhumaniji a radni učinak je najveći.

5.3. Izračunavanje pokazatelja načina rada otvorenog, zatvorenog i stabilizovanog RM

Proizvodnja u standardnim satima

Gubici zbog loše organizacije

Pr

ηk

Z

RV (raspoloživo vreme) [čas]

ηo

G1

G2

G3

G1 [čas] [%] – prekidi u radu zbog loše organizacije (nema MAD, kvar ...)

G2 [čas] [%] – rad radnika koji je posledica loše organizacije (loše programiranje I planiranje, loša podela rada …)

G3 [čas] [%] – neostvareni učinak zbog loše organizacije (loš metod rada)

Z [čas] [%] – zauzetost radnika (deo ukupno-raspoloživog vremena u kome radnik radi)

ηk [čas] [%] – stepen korišćenja kapaciteta mašina na radnom mestu

Struktura raspoloživog vremena otvorenog RM

ηo [čas] [%] – stepen otvorenosti RM (onaj deo RV koji ostaje neiskorišćen zbog loše organizacije)

Pr [čas] [%] – učinak ili produktivnost radnog mesta

Zº = (RV – G1)/RV *100		[%]

ηkº = (RV-(G1+G2))/RV *100		[%]

ηoº = (G1+G2)/RV * 100		[%]

Prº = (RV-(G1+G2+G3))/RV * 100	[%]

Proizvodnja u standardnim satima

Gubici zbog loše organizacije

Pr

ηk

Z

RV (raspoloživo vreme) [čas]

G3

Zz = ηkz = 100 		[%]

Pr z = (RV-G3)/RV *100 	[%]

ηo z = 0 			[%]

jer je G1=G2=0 		[čas]

Struktura raspoloživog vremena zatvorenog RM

Proizvodnja u standardnim satima

Pr

ηk

Z

RV (raspoloživo vreme) [čas]

Zs = ηks = Pr s = 100		[%]

ηo z = 0 			[%]

jer je G1=G2=G3= 0   	[čas]

Struktura raspoloživog vremena stabilizovanog RM

5.4. Pravila organizovanja radnih mesta

Postoji pet pravila organizovanja radnih mestu :

1. Pravilo

Snabdevanje radnog mesta sa odgovarajućim poslom (radni zadatak, materijal, alat i dokumentacija) i njegovo otpremanje sa radnog mesta, treba da se vrši potpuno i na vreme.

2. Pravilo

Radnom mestu treba obezbediti odgovarajući kadar i opremiti ga sa odgovarajućim : mašinama, uređajima, instalacijama, standardnim alatom i priborom, potrošnim materijalom, energijom i vodom, sredstvima zaštite na radu itd.

3. Pravilo

Rad na radnom mestu teba, primenom odgovarajućih metoda, racionalizovati i poboljšati sa stanovišta produktivnosti i humanizacije rada. Pored toga, radnom mestu treba projektovati i obezbediti odgovarajući prostor za rad.

4. Pravilo

Primenom odgovarajućih organizacionih, tehničkih i zdravstvenih mera, radnom mestu treba obezbediti odgovarajuće uslove radne sredine.

5. Pravilo

Na radnom mestu i oko njega treba stalno izgrađivati psihološke i sociološke uslove rada.

5.5. Postupak zatvaranja radnih mesta

U cilju prelaska sa otvorenog na zatvoreni tip radnog mesta potrebno je izvršiti čitav niz aktivnosti kako bi se eliminisali gubici G1 i G2. Postupak zatvaranja radnih mesta sadrži sledeće aktivnosti :

- programiranje proizvodnje

- analiza dohodovnosti proizvoda

- selekcija programa proizvodnje

- određivanje optimalnog plana proizvodnje

- izračunavanje optimalne veličine i broja serija za proizvode iz optimalnog plana

- izbor optimalne vrste sredstava za rad prema programu proizvodnje

- određivanje potebnog broja sredstava za rad po vrstama

- određivanje potebnog broja radnika po strukama i smenama

- određivanje potebnog broja radnih mesta po vrstama

- utvrđivanje optimalnog rasporeda radnih mesta

- ostvarenje optimalne podele rada

- određivanje optimalnog redosleda izvršenja radnih zadataka

- terminiranje proizvodnje i lansiranje radnih zadataka

- snabdevanje radnih mesta sa poslom

- proučavanje, merenje, poboljšanje i humanizacija rada naradnim mestima, itd.

U svakoj radnoj organizaciji prvo treba postići takav nivo organizovanosti koji bi omogućavao uvođenje zatvorenog tipa radnog mesta. Većina radnih mesta u našim organizacijama je otvorenog tipa. To znači da je mogućnost povećanja produktivnosti rada korišćenjem unutrašnjih rezervi, bez proširenja kapaciteta i investicija, velika. Da bi se te mogućnosti što bolje sagledale i iskoristile potrebno je :

- utvrditi stepen korišćenja kapaciteta

- izračunati stepen otvorenosti radnih mesta

- odrediti nivo organizovanosti i

- izmeriti uticaj najvažnijih činilaca na stepen korišćenja kapaciteta, stepen otvorenosti radnog mesta i nivo organizovanosti.

Sve ovo predtavlja osnovu za projektovanje i sprovođenje novih organizacionih rešenja u cilju zatvaranja radnih mesta i povećanja produktivnosti rada.

6. Organizacioni činioci produktivnosti rada

Pod organizacijom rada u širem smislu treba podrazumevati niz aktivnosti koje je neophodno sprovesti u cilju stvaranja osnovnih preduslova za produktivan rad.

Pod organizacijom rada u užem smislu treba podrazumevati povezivanje osnovnih elemenata proizvodnje.

Valjanost organizacije rada može se najbolje sagledati posmatrajući rad na radnom mestu. Na efikasnost rada radnih mesta i produktivnost rada u celini utiče više činilaca organizacione prirode. Oni se mogu podeliti u dve osnovne grupe :

1. Činioci koji utiču na stepen korišćenja radnog vremena (deo ukupno-raspoloživog vremena u kome radna mesta rade) – oni utiču na stepen korišćenja kapaciteta, gubitke u vremenu, otvorenost radnih mesta, efikasnost i produktivnost rada.

2. Činioci koji utiču na način rada (kad se radi, kako se radi ...) – utiču na efikasnost i humanizaciju rada radnih mesta i produktivnost rada u celini.

7. Nivo organizovanosti

Nivo organizovanosti je mera kvaliteta organizovanja. On je skup informacija (pokazatelja i konstatacija) koje pokazuju kvantitativni nivo i kvalitativno svojstvo odgovarajućih obeležja nivoa organizovanosti i njihove strukture.