OOP – pismeni iz ferbuarskog ispitnog roka…

[1] Proizvodnja pet vrsta proizvoda odvija se istim sredstvima za rad u okviru tri radna mesta. Redosled obrade na ovim radnim mestima, isti je za sve posmatrane proizvode. Menadzment preduzeca zeli da planiranu proizvodnju izvede za najrace moguce vreme, a vash zadatak je da to ostvarite.

Podaci o mogucnosti obrade sredstava za rad po vrstama proizvoda i potreban broj proizvoda po vrstama su dati u sledecoj tabeli…

| Proizvodi | Podaci o sredstvima za rad | Mogucnosti raspolozivih sredstava za rad [kom/chas] |  |  | Potreban broj proizvoda [kom/chas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O1 | O2 | O3 |  |
| P1 |  | 10 | 20 | 10 | 80 |
| P2 |  | 20 | 20 | 20 | 140 |
| P3 |  | 10 | 20 | 50 | 100 |
| P4 |  | 20 | 40 | 40 | 160 |
| P5 |  | 10 | 40 | 40 | 120 |

- Odredi optimalan raspored obrade proizvoda i vreme trajanja proizvodnje u celini ako se vreme premeshtanja proizvoda sa obrade na obradu zanemari.

- Izrachunati koliko se chasova sredstava za rad koja se koriste pri O2 i O3   mogu koristiti za druge proizvode u toku proizvodnje posmatranih proizvoda.

- Odrediti koliko ce proizvod P4 chekati na operaciju O2 a koliko na O3?

- Grafichki, u odredjenoj razmeri, prikazati vremenski tok optimalnog rasporeda.

[2] Diplomirani inzenjer FON-a dobio je zadatak da projektuje jedan proizvodni sistem. Analizom tehnoloshkih postupaka predmeta rada doshao je do sledecih podataka:

| Predmeti rada | Planirana kolichina [kom/god] | Potrebno vreme rada po jedinici predmeta rada za mashine i radnike bez pripremno-zavrshnog vremena [min/kom] |  |  |  |  |  | Pripremno-zavrshno vreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RM1 | RM2 | RM3 | RM4 | RM5 | RM6 |  |
| PR1 | 8.000 | - | 20 | - | 14 | - | 8 | 4 |
| PR2 | 10.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | - | 6 |
| PR3 | 14.000 | 20 | - | 12 | - | - | 16 | 8 |
| PR4 | 12.000 | - | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 |

Na osnovu predhodnih podataka treba:

- Izrachunati potreban broj mashina i radnika sa raslodelom po smenama za RM3 i RM5, ako je utvrdjeno da jenajcelishodnije celu godishnju planiranu kolichniu lansirati u  vidu jedne serije. Pracenjem proizvodnje ustanovljeno je ispunjenje norme kod svih vrsta radnih mesta. Rezim rada proizvodnog sistema je : DG = 300 dan/god; BS = 2 sm/dan; CS = 8 cas/sm; GST = 50 cas/god;

- Projektovati odgovarajuci linijski raspored radnih mesta, izrachunati vrednost funkcije cilja i grafichki prikazati tokove predmeta rada u liniji, za redoslede radnih mesta date u tabeli.

- Izrachunati troshak skladishtenja jedne jedinice predmeta rada PR3 u jednom danu ako je TRP = 21. 106 n.j./ser a T = dg  ***(verovatno se misli za sve dane u god).***