### Control System Toolbox

| tf | дефинише функцију прелаза (transfer function) или преводи модел у простору стања у облик функције прелаза |
| --- | --- |
| ss | креира модел у простору стања (state-space models) или преводи функцију прелаза у модел у простору стања |
| tf2ss | креира модел у простору стања преко функције прелаза |
| ss2tf | креира преносну функцију за модел дат у простору стања |
| c2d | преводи континуалан систем у дискретан |
| d2c | преводи дискретан систем у континуалан |
| size | приказује број излаза и улаза система |
| ctrb | формира матрицу управљивости |
| obsv | формира матрицу осмотривости |

### Креирање функције прелаза у континуалом времену

>> h = tf([1 0],1)

Transfer function:

s

Дат је систем са два улаза и једним излазом у облику

Функција прелаза се може представити као H = [H1,H2]

>> num1=[2,0]; den1=[4,1];

>> num2=[3]; den2=[5,1];

>> H1=tf(num1,den1);

>> H2=tf(num2,den2);

>> H=[H1,H2]

Transfer function from input 1 to output:

2 s

-------

4 s + 1

Transfer function from input 2 to output:

3

-------

5 s + 1

Ако функција прелаза има облик

то одговра систему са једним улазом и два излаза.

>> num = {[1 1] ; 1}; den = {[1 2 2] ; [1 0]};

>> H = tf(num,den)

Transfer function from input to output...

s + 1

#1:  -------------

s^2 + 2 s + 2

1

#2:  -

s

>> size(H)  %provera

Transfer function with 2 outputs and 1 input.

### Креирање функције прелаза у дискретном времену

sys = tf(num,den,Ts) креира фунцкију прелаза у дискретном времену са временским одсечком Тs у секундама.

Нпр Тs = -1 или Тs = [] када не желимо да поставимо никакву вредност

>> numd=[1,0.5]; dend=[1,1.5,2]; Tsd=0.4;

>> Hd=tf(numd,dend,Tsd)

Transfer function:

z + 0.5

---------------

z^2 + 1.5 z + 2

Sampling time: 0.4

sys = tf('s')

sys = tf('z')

>> s = tf('s');

>> H = s/(s^2 + 2*s +10);

исто је што и:

>> h = tf([1 0],[1 2 10]);

### Креирање модела у простору стања у континуалном времену

sys = ss(a,b,c,d) креира модел у простору стања у континуалном времену.

x – vektor stanja, u - vektor ulaza, y – vektor izlaza

Функција прелаза код континуалних система се рачуна по формули

Дат је модел у простору стања са  једним улазом и једним излазом и два стања.

dx1dt=x2dx2dt=−4x1−2x2−2uy=x1

>> A=[0,1;-4,-2]; B=[0;2]; C=[1,0]; D=[0];

>> ss1=ss(A,B,C,D)

a =

x1  x2

x1   0   1

x2  -4  -2

b =

u1

x1   0

x2   2

c =

x1  x2

y1   1   0

d =

u1

y1   0

Continuous-time model.

### Креиранје модела у простору стања у дискретном времену

sys = ss(a,b,c,d,Ts) креира модел у простору стања у дискретном времену

Функција прелаза код дискретних система се рачуна по формули

>> A= [-1 0; 0 -1]; B= [1 ; 0]; C= eye(2); D = zeros(2, 1);

>> sys=ss(A, B, C, D, 0.4)

a =

x1  x2

x1  -1   0

x2   0  -1

b =

u1

x1   1

x2   0

c =

x1  x2

y1   1   0

y2   0   1

d =

u1

y1   0

y2   0

Sampling time: 0.4

Discrete-time model.

>> sys.a

ans =

-1     0

0    -1

### Превођење модела (tf2ss, ss2tf, d2c, c2d)

sys = tf(sys) преводи модел у простору стања у облик функције прелаза.

sys = ss(sys) преводи функцију прелаза у модел у простору стања.

Дат је модел у простору стања

C = (1  0)   D = (0  1)

>> sys = ss(A,B,C,D);

>> A = [-2 -1;1 -2];

>> B = [1 1;2 -1];

>> C = [1 0];

>> D = [0 1];

>> sys = ss(A,B,C,D);

>> tf(sys)

Transfer function from input 1 to output:

s + 1.665e-016

--------------

s^2 + 4 s + 5

Transfer function from input 2 to output:

s^2 + 5 s + 8

-------------

s^2 + 4 s + 5

Функција tf у овом случају омогућује да се лако виде преносне функције, међутим, ако се жели добити коефицијенти у преносним функцијама, користи се функција ss2tf. Последњи аргумент је редни број излаза за кој се тражи преносна функција.

>> [a b] = ss2tf(A,B,C,D,1)

a =

0     1     0

b =

1     4     5

>> [a b] = ss2tf(A,B,C,D,2)

a =

1     5     8

b =

1     4     5

Ако је дата преносна функција као симболички израз онда се она може коришћенјем   пребацити у једначине дате у простору стања. Следећи пример пребацује  другу преносну функцију.

>> [a b] = numden(sym('(s^2 +5*s+8)/(s^2+4*s+5)'))

>> [A B C D] = tf2ss(sym2poly(a), sym2poly(b))

A =

-4    -5

1     0

B =

1

0

C =

1     3

D =

1

Дата је матрица прелаза стања

>> H = [tf([1 1],[1 3 3 2]) ; tf([1 0 3],[1 1 1])];

>> sys = ss(H);

>> size(sys)

State-space model with 2 outputs, 1 input, and 5 states.

Елементима система тј. матрицама се приступа као структури:

>> sys.a

ans =

-3.0000   -1.5000   -1.0000         0         0

2.0000         0         0         0         0

0    1.0000         0         0         0

0         0         0   -1.0000   -1.0000

0         0         0    1.0000         0

sysd = c2d(sys,Ts,method) преводи континуалан систем у дискретан док sysc = d2c(sysd,method) преводи дискретан систем у континуалан.

Meтоде дискретизације могу бити:

'zoh'  (zero-order hold), 'foh' (first-order hold), 'tustin',…..

Zoh метода је по default-у, генерише континуални улазни сигнал u(t) задржавајући сваку вредност одсечка  u[k] константно у току једног временског периода. Foh користи линеарну интерполацију као механизам задржавања и не може се користити код d2c.

>> H = tf([1 -1],[1 4 5])

Transfer function:

s - 1

-------------

s^2 + 4 s + 5

>> Hd = c2d(H,0.1,'foh')

Transfer function:

0.04226 z^2 - 0.01093 z - 0.03954

---------------------------------

z^2 - 1.629 z + 0.6703

Sampling time: 0.1

>> step(H,Hd)

### Provera upravljivosti I osmotrivosti

Proverra da li je sistem upravljiv:

>> Co=ctrb(A,B)

Co =

1    -1

0     0

>> unco=length(A)-rank(Co)   % Broj nekontrolisanih stanja

unco =

1

Proveriti da li je sistem osmotriv:

>> Ob = obsv(A,C)

Ob =

1     0

0     1

-1     0

0    -1

>> unob = length(A)-rank(Ob)  % Broj neosmotrivih stanja

unob =

0